Soğutma ve Klima Tekniği

ÖDEV 1

1-  Termo-elektrik soğutma ve uygulamaları hakkında araştırma yapınız.

Not: Teslim Tarihi: 27 Ekim 2005 Perşembe.

ÖDEV 2

Not: Teslim Tarihi: 11 Kasım 2005 Cuma

1-  İdeal soğutma çevrimine göre çalışan bir soğutma makinasında soğutucu akışkan R-22 olup 0.45 MPa ve 1.7 MPa basınçları arasında  çalışmaktadır. Soğutma kapasitesi 700 kW olduğuna göre, a-  soğutucu akışkanın kütlesel ve hacimsel debisini, b- Kompresör gücünü, c- COP değerini, d- Buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıklarını bulunuz. e- Çevrimi P-h diyagramında çiziniz.

2- R-12 Soğutucu akışkanı 0.04 kg/s’lik debiyle , bir soğutma makinesinin kompresörüne 0.14 MPa basınç ve -20 oC sıcaklıkta kızgın buhar olarak girmekte, 0.7 MPa basınç ve 50 oC sıcaklıkta çıkmaktadır. Soğutucu akışkan yoğuşturucudan 24 oC sıcaklık ve 0.65 MPa basınçta çıkmakta ve daha sonra 0.15 MPa basınca kısılmaktadır.  Bağlantı borularındaki basınç ve ısı  kayıplarını ihmal ederek, a- Soğutma yükünü b- Kompresörü çalıştırmak için gerekli gücü, kompresör verimi %80, d- Soğutma makinasının COP’sini hesaplayınız. e- Çevrimi P-h diyagramında çiziniz.

3- R-134a kullanan bir kaskad soğutma çevriminde basınç limitleri 0.8 ve 0.14 MPa’dır. Alt çevrimden üst çevrime ısı geçişi, yaklaşık 0.4 MPa basınçta bir ısı değiştirgeci ile olmaktadır. Üst çevrimde dolaşan akışkan debisi 0.12 kg /s olduğuna göre, a- alt çevrimde dolaşan soğutucu akışkan debisini, b- soğutulan ortamdan çekilen ısıyı c- Kompresör güçlerini d- COP’sini hesaplayınız.   e- Çevrimi P-h diyagramında çiziniz.

4- İdeal bir soğutma çevriminde yoğuşma sıcaklığı +40 oC, buharlaşma sıcaklığı -10 oC’dir. Buna göre soğutucu akışkan olarak R-22, R134a ve Amonyak kullanılması durumunda, a- Kompresör güçlerini, b- Soğutma güçlerini c- COPleri hesaplayınız. e- Çevrimleri P-h diyagramında çiziniz. f- Sonuçlerı grafiksel olarak gösteriniz.

Not: Teslim Tarihi: 16 Kasım 2005 Cuma

ÖDEV 3

1- Bir soğutma Makinasını tüm ana ve yardımcı elamanları ile birlikte olması gereken yerlerinde şematik olarak çiziniz.

Not: Teslim Tarihi: 16 Kasım 2005 Cuma

Genel Not: 	1-Ödevlerin hepsi Arş Gör. Asım Fatih Durmaz’a teslim edilecektir.

2- Gerekli diyagramlarda çizimler renkli kalemlerle yapılması gerekir.