- HARRAN ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

- 0504406 Seçmeli Ders II (Robotik)	20 Mayıs 2008

- 2.Vize Sınavı   Sınav Süresi 90 Dk.

1)a)30P Hafızada belirli bir alanda bulunan ve toplam 10 elemana sahip dizideki tek sayıları dizinin önüne ve çift sayıları sonuna alan bir program yazınız.Sıralama önemli değildir. NOT: SI ve DI saklayıcılarını programınızda index olarak kullanmaya çalışın.
                      Örnek: 10 elemanlı bir başlangıç dizisi: 1,4,2,8,7,3,5,9,2,6
                                                                 Sonuç dizisi: 1,9,5,3,7,8,2,4,2,6

b)15P Sıralamadan sonra Sonuç dizesinin elamanlarını sırayla ekrana yazdırınız.

2)20P Hafızada, veri1 ve veri2 olarak adlandırılmış alanlarının her birinde 10 word büyüklüğünde sayı olan iki dizi vardır. Dizilerin aynı indekse sahip olanlarını karşılaştırıp büyük olanlarını veri3 adlı alana aktaracak programı yazınız.
BONUS 10P: REP ve CMPSW komutlarını kullanarak programın yazılması.

3) 20PAşağıda verilen program ne iş yapar? Program çalıştırıldığında aşağıdaki girişler için ne sonuç verir.

a) str1 db 'abcdefg hijklmnop qrstvuwxyz', 0

b) str1 db 'aabbccddeeffgghhiiz', 0

org 100h

start: 	lea bx, str1

mov ax, 0

compare: cmp [bx], 0

je done

inc ax

inc bx

jmp compare

done: 	mov bx, ax

mov cx, 8

print: 	mov ah, 2  .

mov dl, '0'

test bl, 10000000b

jz zero

mov dl, '1'

zero:  	int 21h

shl bl, 1

loop print

mov dl, 'b'

int 21h

mov ah, 0 ....

int 16h

ret

4)15P MUL, IDIV, MOVSB, MOVSW komutlarını açıklayınız. Byte ve Word işlemler için fark varsa belirtiniz ve gösteriniz.

| INT 16h / AH = 01h – Klavye tamponunda(buffer) basılan tuş var mı kontrol eder. AAA AAD AAM AAS ADC ADD AND CALL CBW CLC CLD CLI CMC CMP | CMPSB CMPSW CWD DAA DAS DEC DIV HLT IDIV IMUL IN INC INT INTO IRET JA | JAE JB JBE JC JCXZ JE JG JGE JL JLE JMP JNA JNAE JNB | JNBE JNC JNE JNG JNGE JNL JNLE JNO JNP JNS JNZ JO JP JPE | JPO JS JZ LAHF LDS LEA LES LODSB LODSW LOOP LOOPE LOOPNE LOOPNZ LOOPZ | MOV MOVSB MOVSW MUL NEG NOP NOT OR OUT POP POPA POPF PUSH PUSHA PUSHF RCL | RCR REP REPE REPNE REPNZ REPZ RET RETF ROL ROR SAHF SAL SAR SBB | SCASB SCASW SHL SHR STC STD STI STOSB STOSW SUB TEST XCHG XLATB XOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INT 21h / AH=01h – Standart girişten bir karakter okur, eko eder ve ASCII değeri AL’ye yükler.

INT 21h / AH=02h - Standart çıkışa DL’de olan ASCII kodlu karakteri yazar ve AL = DL yükler.

INT 21h / AH=09h - DS:DX’deki karakter katarını “$” görene kadar ekrana yazar.

INT 21h / AH=0Ah - DS:DX’de ilk byte tampon(buffer) uzunluğu olarak baştan verilir ve klavyeden okunan karakter sayısı ikinci byte’a yüklenerek bu noktadan sonraki hafıza alanına karakter katarı depolanır.

INT 21h / AH=4Ch - Programdan İşletim sistemine çıkar.

Başarılar,

Yrd.Doç.Dr.Nurettin BEŞLİ